โค้ดภาษาซี

#include <avr/io.h>

#include <avr/interrupt.h>

#define F_CPU 16000000

#include <util/delay.h>

unsigned char COUNT, TIMER;

unsigned char LOOKUPTB[] = {

0b00111111,	0b00000110, // 0, 1

0b01011011,	0b01001111, // 2, 3

0b01100110,	0b01101101, // 4, 5

0b01111101,	0b00000111, // 6, 7

0b01111111,	0b01101111, // 8, 9

0b01110111,	0b01111100, // A, b

0b00111001,	0b01011110, // c, d

0b01111001,	0b01110001 // E, F

};

int main(void)

{

DDRB	= 0xFF;

DDRD	= 0xFB;

PORTD	= 0x04;

COUNT	= 0;

EICRA	= 0x02;	 // Falling Edge Interrupt

EIMSK	= 0x01;	// Enable INT0

sei();		// Enable Interrupt

while (1)

{

PORTB = LOOKUPTB[COUNT];

}

}

ISR(INT0_vect)

{

TIMER = 0;

while( ! (PIND & 0x04) && TIMER < 187)

{

_delay_ms(1);

PORTB ^= 0x80; // Check 3 Sec

TIMER++;

}

if(TIMER==187)

{

COUNT = 0;

}

else

{

COUNT++;

if(COUNT==16)

COUNT = 0;

}

}

ภาพวงจรบน  Proteus

ภาพการทำงานของวงจรบน  Proteus